PAGE  
                                          Säkerhetsdatablad             
Sid 3(4)

Uniol ”D”

Datum: 2005-10-10   Ersätter: 2000-09-11


1.  Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produktnamn:
Uniol ”D”

Användningsområde:
Rengöringsmedel


Tillverkare/ Leverantör:
Uniol Produkter AB








Varola, Solvik




541 93  SKÖVDE




Tel: 0500-42 12 40


Fax: 0500-42 12 41

Telefon vid olycksfall:
112 (Begär giftinformationscentralen)

2.  Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar

Ämnen
CAS-nr
EG-nr
Halt %
Symbol
Riskfraser

C10-13 Alkylbensensulfon-
99924-49-9
309-087-2
5-10
Xi
R38-41

  syra, etanolaminsalt 

C12-15 Alkoholetoxilat
68131-39-5
-

5-10
Xn,N

R22-41-50

Alkylglykol
-

200-338-0
<1

-

-

Vatten
7732-18-5
-

60-100
-

-

Klassificeringen grundas på Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter samt data från kemikalieleverantörer.

Riskfraser i klartext:

R22 = Farligt vid förtäring; R38 = Irriterar huden; R41 = Risk för allvarliga ögonskador; R50 =Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

3.  Farliga egenskaper
All information gäller koncentrerad produkt.

Symbol:
Andreaskors, Xi

Hälsa: 
Risk för allvarliga ögonskador.

Miljö:
Produkten bedöms inte som farlig för miljön.

Brand:
Produkten är inte brandfarlig.

4.  Första hjälpen
Allmän information:
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. 

Inandning:
- 

Hudkontakt:
Skölj med vatten. 

Ögonkontakt:
Skölj genast med mycket vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring:
Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare om mer än obetydlig mängd svalts.
5.  Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel:

Släck med pulver, koldioxid, skum eller spridd vattenstråle. 

6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personskydd:
För personlig skyddsutrustning, se punkt 8. 

Miljöskyddsåtgärder:
Förhindra större utsläpp till dagvatten och avlopp. Vid större utsläpp skall Räddningstjänsten kontaktas.

Saneringsmetoder:

Spill sugs upp med absorberande material och placera i behållare med lock för destruktion. Rengör med mycket vatten.

7.  Hantering och lagring
Hantering:
Undvik kontakt ögonen. 

Lagring:
Lagras frostfritt. 

8.  Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Förebyggande åtgärder:
Möjlighet till ögonspolning. 
Personlig skydds-

utrustning: 
Skyddsglasögon vid risk för stänk.
Skyddshandskar av neopren eller nitrilgummi vid långvarig eller upprepad kontakt. 

9.  Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:
vätska

Färg:
gulbrun

pH koncentrat:
ca 7

Flampunkt:
> 100 ºC

Kokpunkt:
> 100 ºC

Densitet:
ca 1028 kg/m3

Löslighet:
vattenlöslig



10.  Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:
Produkten är stabil under normala förhållanden.

Nedbrytningsprodukter:
Inga typiska farliga nedbrytningsprodukter kända.

11.  Toxikologisk information
Inandning:
Ingen inandningsrisk förväntas uppstå vid normal hantering.

Hudkontakt: 
Långvarig eller upprepad kontakt kan torka ut huden och ge torr hud och hudsprickor.

Stänk i ögonen: 
Irriterande för ögonen med symptom som intensiv sveda, rodnad och tårbildning. Risk för allvarlig ögonskada.


Förtäring: 
Låg akut toxicitet. Kan irritera slemhinnor i mun och matstrupe.

12.  Ekologisk information

Inga ekotoxikologiska data finns för beredningen. Produkten som helhet är inte klassificerad som miljöfarlig. Bedömning är gjord utifrån ingående ämnen. 

Nedbrytbarhet: 
Produkten innehåller endast ämnen som är lätt biologiskt nedbrytbara. De tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet i EG förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.   

Akvatisk toxicitet:
Produkten som helhet bedöms inte vara giftig för vattenlevande organismer. Produkten innehåller låga halter ämne som i koncentrat är giftigt för vattenlevande organismer.

C12-15 Alkoholetoxilat: LC50, 96 h, fisk; 1-2 mg/l.

EC50, 96 h, daphnia magna; 1-2 mg/l. EC50, 72 h, alg; 0,85 mg/l.  

13.  Avfallshantering

Produkten:
Vid destruktion hanteras koncentrerad produkt som farligt avfall. 

Förpackning:
Rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning. 

14.  Transportinformation

Ej farligt gods enligt ADR (väg), IMDG (sjö) eller DGR (flyg).

15.  Gällande föreskrifter
Klassificering i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Klassificering/märkning
Farosymbol: 
Xi, Andreaskors

Farobeteckning: 
Irriterande


Innehåll:

C10-13 Alkylbensensulfonsyra, etanolaminsalt; C12-15 Alkoholetoxilat

Riskfraser: 

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

Skyddsfraser:
S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

16.  Annan information
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på den kunskap som finns i dagsläget och gäller vid produktens avsedda hantering.

Uppdatering: 2005-10-10: Avser huvudsakligen avsnitt 12 och 15.

Utfärdare: Morgan Andersson

PAGE  

