PAGE  
                                          Säkerhetsdatablad             
Sid 1(5)

Globex 80

Datum: 2011-09-25     Ersätter: 2009-01-14

1.  Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn:
Globex 80

Användningsområde:
Rengöringsmedel


Tillverkare/leverantör:
Uniol-Produkter AB








Varola, Solvik




541 93  SKÖVDE




Tel: 0500-42 12 40


Fax: 0500-42 12 41


E-mail: info@uniolprodukter.com



Telefon vid olycksfall:
112 (Begär giftinformationscentralen)

2.  Farliga egenskaper
All information gäller koncentrerad produkt.

Symbol:
[image: image1.png]




Irriterande

Symbol:
Andreaskors, Xi

Hälsa: 
Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Miljö:
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. 

Brand:
Produkten är inte brandfarlig.

3.  Sammansättning / information om beståndsdelar

Ämnen
CAS-nr
EG-nr
Halt %
Symbol
Riskfraser 

C9-11 Alkoholetoxilat
-
-
1-5
Xi
R38, R41

Kvartär kokosalkylmetyl-
-

-

0,5-2
Xn, N

R22, R38, R41, R50

   etoxilat metylklorid

Natriummetasilikat 5-hydrat
10213-79-3
229-912-9
1-5
C

R34, R37

Trinatriumnitrilotriacetat 
18662-53-8
225-768-6
1-5
Xn

R22, R36, R40
monohydrat (NTA)

Vatten
7732-18-5
-

<60
-

-

Klassificeringen grundas på Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter samt data från kemikalieleverantörer.

Riskfraser i klartext se punkt 16:

4.  Åtgärder vid första hjälpen
Allmän information:
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. 

Inandning:
Frisk luft.

Hudkontakt:
Tag av nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. 

Ögonkontakt:
Skölj genast med mycket vatten i minst 10 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. 

Förtäring:
Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om mer än obetydlig mängd svalts.

5.  Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel:

Släck med pulver, koldioxid, skum eller spridd vattenstråle. 


Övrigt: 

Vid brand kan giftiga nitrösa gaser bildas. 

6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personskydd:
För personlig skyddsutrustning, se punkt 8. 

Miljöskyddsåtgärder:
Förhindra större utsläpp av koncentrerad produkt till dagvatten och avlopp. 

Saneringsmetoder:

Spill sugs upp med absorberande material och placera i behållare med lock för destruktion. Rengör med mycket vatten.

7.  Hantering och lagring
Hantering:
Undvik kontakt ögonen och huden. 

Lagring:
Förvaras oåtkomligt för barn. Lagras frostfritt. 

8.  Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Förebyggande åtgärder:
Möjlighet till ögonspolning. 
Personlig skydds utrustning:
Skyddsglasögon vid risk för stänk.
Lämpliga skyddshandskar. 

9.  Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:
vätska

Färg:
gulbrun

pH koncentrat:
ca 12

pH i lösning (1%-ig):
ca 9,5

Flampunkt:
> 100 ºC

Kokpunkt:
> 100 ºC

Densitet:
ca 1010 kg/m3

Löslighet:
vattenlöslig


10.  Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet:
Produkten är stabil under normala förhållanden. 

Undvik kontakt med starka syror.

Nedbrytningsprodukter:
Kan vid brand bilda irriterande och giftiga ångor bl a nitrösa gaser.

11.  Toxikologisk information
Inandning:
Ingen inandningsrisk förväntas uppstå vid normal hantering.

Hudkontakt: 
Irriterar huden. Verkar avfettande på huden. Kan ge hudrodnad, torr hud och hudsprickor.

Stänk i ögonen: 
Starkt irriterande för ögonen med symptom som intensiv sveda, rodnad och tårbildning. Risk för allvarlig ögonskada.


Förtäring: 
Kan irritera slemhinnor i mun och matstrupe.

12.  Ekologisk information

Inga ekotoxikologiska data finns för beredningen. Produkten som helhet är inte klassificerad som miljöfarlig. Bedömning är gjord utifrån ingående ämnen. 

Nedbrytbarhet: 
De tensider som ingår i denna beredning är lätt nedbrytbara och uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet i EG förordning nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. 


Natriummetasilikat 5-hydrat: Mineraliseras under normala betingelser och kan därför anses lättnedbrytbar. 


NTA: Lättnedbrytbart, bryts ned relativt lätt av naturligt förekommande mikroorganismer.    

Akvatisk toxicitet:
Produkten som helhet bedöms inte vara giftig för vattenlevande organismer. 

C9-11 Alkoholetoxilat: LC50, 96 h, fisk; 1-10 mg/l.

Kvartär kokosalkylmetyletoxilat metylklorid: EC50 48 h, 

daphnia; 0,1-1 mg/l.

Natriummetasilikat 5-hydrat: LC50, 96 h, fisk; >2000 mg/l.

NTA: LC50, 96 h, fisk; 98 mg/l.

Bioackumulering:
Ingående ämnen förväntas inte bioackumulera.

13.  Avfallshantering

Allmänt om REPA-registret:  Uniolprodukter AB är anslutet till REPA. För mer  information var

    förpackningsmaterial kan omhändertas se REPA:s hemsida på 

    Internet, www.repa.se, eller kontakta REPA:s kundtjänst 

    tel: 0200-880310.

Produkten:
Vid destruktion hanteras koncentrerad produkt som farligt avfall. 


Förslag på EWC-kod: 20 01 29. 

Förpackning:

    Rengjord förpackning kan lämnas till materialåtervinning. Flaskor/ 

    Dunkar med tillhörande kapsyl lämnas till emballageåtervinningen 

    som HÅRD PLASTFÖRPACKNING.

14.  Transportinformation

Ej farligt gods enligt ADR (väg), IMDG (sjö) eller DGR (flyg).

15.  Gällande föreskrifter
Klassificering i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Klassificering/märkning
Farosymbol: 
Xi, Andreaskors

Farobeteckning: 
Irriterande


Innehåll:

Natriummetasilikat, Alkoholetoxilat

Riskfraser: 

R41 Risk för allvarliga ögonskador.





R38 Irriterar huden. 

Skyddsfraser:
S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

16.  Annan information
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på den kunskap som finns i dagsläget och gäller vid produktens avsedda hantering.

Ändring 2011-08-25 avser avsnitt 3, 13 och 16. 

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER GÄLLER FÖR ENSKILD RÅVARA

Angivna R-fraser under punkt 3 har följande lydelse:

R22 Farligt vid förtäring. 

R34 Frätande.

R36 Irriterar ögonen.

R37 Irriterar andningsorganen.

R38 Irriterar huden.

R40 Misstanks kunna ge cancer.
R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Utfärdare: Uniolprodukter AB

PAGE  

