
Säkerhetsdatablad
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn: Kemol-X 

Produktkod: Sammansatt produkt

Leverantör: LJ-KEM AB

Adress: LJ-KEM AB

Box: 181

801 03 Gävle

I nödsituationer ring  112 och begär giftinformation. För information om produkten ring 

Kjell Jansson 026. 714 00.
2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 
	Ämne

Alkylmonoetanolamidetoxilat

Dipropylenglykolmetyleter

Fettsyra

Normalparaffin C10-C13


	EG-nr
--

252-104-2
--

265-233-4
	CAS-nr

--

34590-94-8

64771-72-8


	Halt

1-5

1-5

1-5

30-100
	Farosymbol/R-fraser*
Xn R65




*Ordalydelsen finns under sektion 16.
3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisk

Inandning:


Hudkontakt:
Avfettande

Stänk i ögonen: Kan ge sveda och irritation.

Förtäring:
Kan ge lungskador vid förtäring.

Miljörisk:
Produkten innehåller ej ämnen som är klassificerade som miljöfarliga.

Brandrisk:
Brandklass 3. Ej märkningspliktig.

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning:
Frisk luft och vila. Eventuellt andningshjälp.

Hudkontakt:
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Stänk i ögonen: Skölj länge med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring:
Ge om möjligt ett par matskedar grädde om den skadade är vid fullt medvetande.


Framkalla ej kräkning. Till läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

Vid upphettning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

Släck med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närhet av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp. Förhindra utsläpp i avlopp. Kontakta brandförsvaret

vid större spill. Förorena ej avlopp eller vattendrag.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering: Behållare förvaras väl tillslutna.

Lagring: Lagras och transporteras frostfritt. Förvaras vid en temperatur som ej överskrider 50 grader. Skyddas från direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Förebyggande skyddsåtgärder: God ventilation och punktutsug kan behövas.

Beakta gällande hygieniska gränsvärden för dekaner i AFS 1996:2 Hygieniska gränsvärden.

Personlig skyddsutrustning: Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk eller hel mask med gasfilter A (organiska ämnen brun) vid otillräcklig ventilation. 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

	pH
	

	Kokpunkt (oC) 
	190-240

	Smältpunkt (oC)
	-24

	Sönderdeln. temp. (oC)
	

	Flampunkt (oC)
	75

	Självantändningstemp. (oC)
	150

	Brännbarhet (fast, gas)
	

	Explosiva egenskaper 
	

	Explosionsgränser
	0,6-6,5 vol %

	Oxiderande egenskaper
	

	Ångtryck (kPa)
	1

	Ångdensitet (luft=1)
	

	Densitet (g/cm3) 
	ca 747

	Relativ densitet
	Eter 500

	Löslighet (vikt-%)
	Ej löslig i vatten, löslig med de flesta lösningsmedel

	Fördelningskoefficient  oktanol/vatten 
	


10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Ej reaktiv.

Undvik kontakt med starka lösningsmedel.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut oral toxicitet: LD50 oralt (råtta) > 5000 mg/kg (gäller n-nonan).

Akut oral toxicitet: 
Akut dermal toxicitet: LD50 (råtta) > 3000 mg/kg (gäller n-nonan)
Inhalationstoxicitet: LC50 (råtta) > 3 200 mg/kg (gäller n-nonan)

Inandning: Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

Hudkontakt: Avfettar huden. Lång exponering kan orsaka irritation. 

Stänk i ögonen: Ger sveda och kan verka irriterande.

Förtäring: Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ingående ämnen är ej klassificerade som miljöfarliga ämnen enligt KIFS 1994:12

Ingående Ämne : Normalparaffin C10-C13. 

Akvatisk toxicitet: Låg giftighet för vattenorganismer. Endast större lokala utsläpp kan utgöra risk

LC 50  regnbågsforell, 96 h > 1000 mg/l

EC 50  Daphnia magna, 48 h > 1000 mg/l

Nedbrytbarhet: Normalparafin är biologiskt lättnedbrytbar enl. OECD 301 D. 95%.

Bioackumulerbarhet Log Pow:  Normalparaffin: 3,7-4,5, vilket tyder på viss potential för bioackumulering.
13. AVFALLSHANTERING

Produkten omfattas av förordningen om farligt avfall. SFS 1996:971.
Valla in med sand, jord eller dylikt och samla upp. 

Lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION
RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg):
	
	
	
	


Ej klassificerad som farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Hälsofarlig vara: Hälsoskadlig 
Symbol. Xn, Andreaskors, 

Farobeteckning:
Brandfarlig kemisk produkt: Klass 3

Symbol: Ej märkningspliktig

Riskfraser:
R 65 Farligt kan ge lungskador vid förtäring.

Skyddsfraser:
S 24/25. Undvik kontakt med huden och ögonen.


S62. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna  


förpackning eller etiketten.


S 60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall
Innehåller:
Normalparaffin C10-C13
16. ÖVRIG INFORMATION

Fullständig text på R-fraser som finns under punkt 2:

R 65 
Farligt kan ge lungskador vid förtäring.







Utfärdandedatum: 2006-02-27
Produktnamn: KEMOL X
3(3)


